|  |  | BETRIEBSANWEISUNG Geltungsbereich: | Datum: ................................ Unterschrift Verantwortlicher |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatisierter externer Defibrillator (AED) |  |  |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Stromschlaggefahr - Mögliche Brand- oder Explosionsgefahr - Möglicher Geräteausfall |  |  |  |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Anwendung nur durch eingewiesene und geschulte Mitarbeiter - Starke Brustbehaarung entfernen - Bei Nässe Patienten auf trockene Unterlage legen - Während der Analyse der Herzströme durch den AED Patienten nicht berühren - Bei Schockabgabe Patienten nicht berühren - Keine Anwendung des AED in explosionsgefährdeter Umgebung - Defibrillator weder vollständig noch teilweise in Wasser/Flüssigkeiten eintauchen - Keinerlei Flüssigkeiten auf den Defibrillator oder auf Zubehörteile verschütten. - Nicht mit entflammbaren Mitteln reinigen - Sofern nicht anders angegeben, Defibrillator und seine Zubehörteile nicht sterilisieren - Defibrillator sollte nicht in der Nähe von Mobiltelefonen verwendet werden - Beim Einsatz des Defibrillators in der Nähe von Sauerstoffquellen (z.B. Beatmungsbeutel, oder Schläuche von Beatmungsgeräten) besonders vorsichtig vorgehen |  |  |  |  |  |  |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bei jeglichen Störungen umgehend Gerätebeauftragten (Herr/Frau XYZ ) informieren - Bei Störungen während des Einsatzes Gerät aus- und nochmals einschalten - Bei anhaltenden Störungen während des Einsatzes, Wiederbelebung unbedingt fortsetzen und Gerät nicht weiter verwenden |  |  |  |  |  |  |
| ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ruhe bewahren und Vitalfunktionen kontrollieren - Eigenschutz beachten - Ersthelfer heranziehen und wenn nötig Wiederbelebung beginnen Notruf: Ersthelfer: ............................ |  |  |  |  |  |  |
| INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Klebeelektroden nach Einmalgebrauch oder nach Verfalldatum im Hausmüll entsorgen bzw. austauschen - Batterie nach Verbrauch bzw. Ablauf fachgerecht entsorgen und ersetzen - AED nach Vorschrift regelmäßig warten bzw. prüfen lassen - Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit des AED regelmäßig kontrollieren - Nach Einsatz des AED Sichtkontrolle durchführen Gerätebeauftragter: (Herr/Frau XYZ ) |  |  |  |  |  |  |

www.onhelp.info